INFORME DE PROPUESTA DE PROYECTO FINAL

Diseño e implementación de un software para la captura y análisis del espectro radioeléctrico en redes inalámbricas WiFi orientado al diagnóstico de ingeniería de redes

“AeroScan”

Integrantes: 
- Benito Anchapuri Leydy Meliza
- Gómez Cahuana Jerson Romario
- Mamani Emanuel Edilberto Wilson
- Quispe Cruz Joel Antoni 
- Peralta Lopez Etzel Yuliza

# 1. Introducción

En entornos con alta densidad de redes inalámbricas (oficinas, campus universitarios, centros comerciales, edificios residenciales), la interferencia y congestión del espectro radioeléctrico WiFi representa uno de los principales problemas de rendimiento. La falta de herramientas accesibles para el diagnóstico profesional del espectro dificulta la identificación de causas raíz como interferencia co-canal, canal adyacente saturado, o puntos de acceso mal configurados.

Este proyecto propone el desarrollo de un sistema integral de captura y análisis del espectro radioeléctrico WiFi, orientado a proporcionar a ingenieros de redes una herramienta práctica para diagnosticar, optimizar y documentar el estado del espectro inalámbrico.

# 2. Planteamiento del problema

## 2.1. Contexto

El estándar 802.11 opera en bandas de espectro no licenciadas (2.4 GHz y 5 GHz) donde múltiples dispositivos compiten por el mismo medio. En áreas urbanas densas, es común encontrar más de 20 puntos de acceso operando simultáneamente, frecuentemente en canales superpuestos.

## 2.2. Problema principal

Los administradores de red carecen de herramientas económicas y accesibles que permitan:

- Capturar el espectro WiFi completo en tiempo real

- Identificar interferencia co-canal y de canal adyacente

- Analizar la evolución temporal del espectro

- Generar reportes técnicos con recomendaciones accionables

## 2.3. Consecuencias

- Degradación del rendimiento de la red

- Experiencia de usuario deficiente

- Tiempo excesivo en troubleshooting

- Decisiones de configuración basadas en suposiciones en lugar de datos

# 3. Objetivos

## 3.1. Objetivo general

Diseñar e implementar un software para la captura y análisis del espectro radioeléctrico en redes inalámbricas WiFi, orientado al diagnóstico de ingeniería de redes.

## 3.2. Objetivos específicos

- Desarrollar un módulo de captura que interactúe con hardware de red en modo monitor para extraer metadatos de paquetes 802.11.

- Implementar algoritmos de procesamiento que calculen métricas de ingeniería (ocupación por canal, interferencia, densidad de APs, calidad de señal).

- Diseñar una capa de persistencia que almacene capturas y métricas históricas para análisis temporal.

- Construir una aplicación web que permita visualizar el espectro, gestionar capturas y generar reportes.

- Generar automáticamente recomendaciones técnicas basadas en los hallazgos del análisis.

# 4. Descripción de la solución

## 4.1. Nombre del sistema

AeroScan — Sistema de análisis espectral para diagnóstico de redes WiFi

## 4.2. Arquitectura general

El sistema se compone de seis módulos principales:

Módulo 1: Captura (motor de bajo nivel)

- Interactúa directamente con el adaptador de red en modo monitor

- Realiza salto de canal para cubrir todo el espectro disponible (2.4 GHz y 5 GHz)

- Extrae metadatos de cada paquete 802.11: BSSID, SSID, canal, RSSI, tipo de cifrado (WEP, WPA2, WPA3, abierto) y banda

Módulo 2: Procesamiento y análisis

- Ocupación por canal: porcentaje de tiempo que cada canal está ocupado

- Interferencia co-canal: APs operando en el mismo canal

- Interferencia de canal adyacente: APs en canales superpuestos

- Densidad de puntos de acceso: cantidad de APs por canal

- Calidad y estabilidad de señal: variación del RSSI en el tiempo

- Recomendación del canal óptimo: canal con menor interferencia y ocupación

Módulo 3: Capa de persistencia

- Almacenamiento de capturas completas, redes detectadas, métricas calculadas e histórico temporal

- Permite comparar el estado del espectro en diferentes momentos

Módulo 4: Aplicación web (dashboard)

- Iniciar y detener capturas

- Visualizar gráficos en tiempo real: mapa de canales (heatmap), señal por red, interferencia detectada

- Consultar reportes históricos

- Exportar resultados en formatos PDF y Excel

Módulo 5: Capa de comunicación

- API interno que conecta el motor de captura con la aplicación web

- Permite que cada módulo se ejecute de forma independiente

- Facilita la containerización y escalabilidad del sistema

Módulo 6: Reportes automáticos

- Hallazgos principales (ej. "18 APs en canal 6")

- Métricas clave (ocupación, interferencia, SNR)

- Recomendaciones accionables (ej. "Migrar del canal 6 al canal 1")

# 5. Recursos necesarios

## 5.1. Hardware

- Adaptador WiFi compatible con modo monitor (chipset Atheros o Ralink)

- Computadora con sistema operativo Linux

- Acceso a entornos con alta densidad WiFi para pruebas

## 5.2. Software

- Sistema operativo Linux (Ubuntu, Kali, o similar)

- Librerías para captura de paquetes (libpcap, scapy)

- Framework para aplicación web (Flask, FastAPI, React)

- Base de datos (PostgreSQL o SQLite)

# 6. Impacto esperado

## 6.1. Técnico

- Herramienta accesible para diagnóstico profesional de redes WiFi

- Reducción del tiempo de troubleshooting

- Mejora en la toma de decisiones de configuración

## 6.2. Académico

- Aplicación práctica de conceptos de redes inalámbricas

- Integración de múltiples áreas (sistemas embebidos, análisis de datos, desarrollo web)

- Contribución al ecosistema de herramientas open source para networking

## 6.3. Profesional

- Proyecto demostrable para portafolio técnico

- Diferenciación en el mercado laboral

- Base para emprendimiento o consultoría en optimización de redes

# 7. Conclusiones

El desarrollo de AeroScan representa una solución práctica y accesible para un problema real en la administración de redes inalámbricas. La arquitectura modular propuesta permite escalabilidad y mantenimiento, mientras que el enfoque en diagnóstico de ingeniería diferencia este sistema de herramientas comerciales genéricas.

El proyecto es técnicamente viable, requiere recursos accesibles y tiene aplicación inmediata en entornos empresariales, educativos y residenciales. Su implementación demostrará competencias en redes inalámbricas, desarrollo de software, análisis de datos y arquitectura de sistemas.